# 2023年天津市北辰区肥料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽取2份样品，每份不少于500kg，一份为检验样品，一份为备用样品。

2 检验依据

表1 复合肥料检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总氮的含量 | GB/T 8572-2010 |
| 2 | 有效磷含量 | GB/T 8573-2017 |
| 3 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 8573-2017 |
| 4 | 钾含量 | GB/T 8574-2010 |
| 5 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 15063-2020 |
| 6 | 氯离子 | GB/T 24890-2010 |

表2 掺混肥料（BB肥）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总氮的含量 | GB/T 8572-2010 |
| 2 | 有效磷含量 | GB/T 8573-2017 |
| 3 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 8573-2017 |
| 4 | 钾含量 | GB/T 8574-2010 |
| 5 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 21633-2020 |
| 6 | 氯离子 | GB/T 24890-2010 |

表3 尿素检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 2441.1-2008 |
| 2 | 缩二脲的质量分数 | GB/T 2441.2-2010 |
| 3 | 水分 | GB/T 2441.3-2010 |
| 4 | 亚甲基二脲（以HCHO计）的质量分数 | GB/T 2441.9-2010 |
| 5 | 粒度 | GB/T 2441.7-2010 |

表4 磷酸一铵、磷酸二铵检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（N+P2O5）的质量分数 | GB/T 10205-2009 |
| 2 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 10209.1-2008 |
| 3 | 有效磷（P2O5）的质量分数 | GB/T 10209.2-2010 |
| 4 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 10209.2-2010 |
| 5 | 水分（H2O）的质量分数 | GB/T 10209.3-2010 |
| 6 | 粒度（1.0mm~4.0mm） | GB/T 10209.4-2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定原则

3.1依据标准

GB/T 15063-2020 复合肥料

GB/T 21633-2020 掺混肥料（BB肥）

GB/T 2440-2017 尿素

GB/T 10205-2009 磷酸一铵 磷酸二铵

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。